MEMORIU DE PREZENTARE

Denumirea obiectivului: „Lucrări de ABANDONARE AFERENTE SONDEI 251 Scarisoara Noua”

Beneficiar: OMV PETROM S.A. BUCUREȘTI

Proiectant: IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

Nr. proiect: 210/2014-L1CS29S251

Anul: 2018

Cuprins

I.	DENUMIREA PROIECTULUI	3

II.	DATE GENERALE	3

II.1.	TITULARUL PROIECTULUI	3

II.2.	AMPLASAMENTUL PROIECTULUI	3

II.3.	PROIECTANT GENERAL	4

III.	DESCRIEREA PROIECTULUI	4

III.1.	DESCRIEREA INVESTITIEI	4

III.2.	DESCRIEREA LUCRARILOR	5

	Organizarea de santier si pregatirea amplasamentului pentru executia lucrarilor propuse:	5

	Deconectarea utilităților	5

	Debranșare și dezafectare a conductelor și instalațiilor tehnologice	5

	Lucrări de demolare	6

III.3.	IMPACTUL LUCRARILOR ASUPRA MEDIULUI	10

IV.	SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU	11

IV.1.	PROTECTIA CALITATII APELOR	12

IV.2.	PROTECTIA AERULUI	12

IV.3.	PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR	13

IV.4.	PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR	13

IV.5.	PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI	13

IV.6.	PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE	14

IV.7.	PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC	19

IV.8.	GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT	19

IV.9.	GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE	21

V.	PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI	21

VI.	JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)	21

VII.	LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER	22

VIII.	LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU LA INCETAREA ACTIVITATII	23

MEMORIU DE PREZENTARE

# DENUMIREA PROIECTULUI

„Lucrări de ABANDONARE AFERENTE SONDEI 251 Scarisoara Noua”

# DATE GENERALE

## TITULARUL PROIECTULUI

OMV PETROM S.A.

- Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, București.CUI: RO 1590082

- J40/8302/1997

- IBAN: RO63RZBR0000060002406702

- tel/fax +40 (372)   8 54283 / /+40 21 206 30 60

- http://www.omvpetrom.com

- Numele persoanelor de contact:

Vlad Ioan Ghiuta Taralunga – Project Manager;

Galgau Corina Monica – Expert permitting (corinamonica.galgau@external.petrom.com)

## AMPLASAMENTUL PROIECTULUI

Sonda 251 Scarisoara Noua este amplasata in extravilanul comunei Piscolt,  jud.Satu Mare, ocupând un teren în suprafață de 1108.00 [mp], din care 900.00 [mp] reprezintă careul sondei și 208.00 [mp] reprezintă drumul de acces din pamant.

Terenuri invecinate:

| N – | Proprietatea Primariei Piscolt; |
| --- | --- |
| E – | Proprietatea Primariei Piscolt; |
| S – | Proprietatea Primariei Piscolt; |
| V – | Proprietatea Primariei Piscolt. |

## PROIECTANT GENERAL

IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

- Adresa: B-dul  Basarabia, Nr. 250, Bloc Trup LA 4, Et. 4, Sector 2, Bucuresti

- Telefon: 0755 510 627; Fax: 021 255 15 46

- Contact: ing. Catalin Stoica 0763905228 (catalin.stoica@iken.ro)

# DESCRIEREA PROIECTULUI

## DESCRIEREA INVESTITIEI

Proiectul „Lucrari de abandonare aferente sondei 251 Scarisoara Noua” are ca obiect realizarea lucrărilor de demolare, aferente sondei 251 Scarisoara Noua.

Amplasamentul Sondei 251 Scarisoara Noua este situat în extravilanul comunei Piscolt, județul Satu Mare și este proprietatea OMV PETROM S.A. conform Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate  asupra terenurilor seria M03 nr.10693/13.04.2007, iar categoria de utilizare a terenului este curti constructii si drum.

Pe amplasament nu se află construcții propriu-zise, ci doar beciul sondei și o zona de pamant + pietris, ce se vor desființa în totalitate. Drumul de acces este din pamant, de aceea acesta nu necesita lucrari de dezafectare, ci doar discuire, nivelare si inierbare.

Terenul aferent sondei are urmatoarele coordonate in sistemul de proiectie STEREO 70 - conform planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate:

Principalele activități care se vor desfășura pe amplasamentul indicat sunt:

- predarea amplasamentului;

- organizarea șantierului;

- lucrări de demolare/desfiintare;

- închiderea șantierului.

Elementele prezente pe amplasament, propuse a fi desființate sunt:

| Nr. crt. | Denumire element | Cantitatea estimată | OBS. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beci sonda betonat | 1 buc |  |
| 2. | Zona pamant + pietris | 900mp | h=-0.2m |

Elementele care nu sunt vizibile la suprafata, dar se estimeaza ca pot fi identificate în timpul execuției:

| Nr. crt. | Denumire element | Cantitatea estimată |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fundatie MAST | 1 buc |
| 2. | Ancore | 4 buc |

## DESCRIEREA LUCRARILOR

In cadrul proietului se vor realiza lucrarile de demolare/desfiintare a elementelor prezente pe amplasamentul sondei 251 Scarisoara Noua.

Principalele lucrari propuse a fi executate pentru abandonarea de suprafata a sondei sunt urmatoarele:

### Organizarea de santier si pregatirea amplasamentului pentru executia lucrarilor propuse:

- împrejmuirea amplasamentului prin montare banda de semnalizare amplasament sonda;

- montare panou de organizare de șantier;

- defrisare vegetatie;

- mobilizare echipamente/utilaje pe amplasament.

### Deconectarea utilităților

Inainte de inceperea lucrărilor propuse se vor efectua urmatoarele activitati:

- se va efectua debranșarea de la rețelele de alimentare cu energie electrica ;

- se va verifica existența tensiunii la cablurile electrice existente pe amplasament după care se va proceda la dezafectarea lor.

### Debranșare și dezafectare a conductelor și instalațiilor tehnologice

Înainte de începerea lucrărilor se va verifica, împreună cu reprezentantul zonal al OMV Petrom, existenta unor retele de conducte in amplasament.  După identificare, se va verifica dacă acestea sunt în funcțiune și dacă deservesc și alte obiective. Conductele inactive care se vor identifica in timpul executiei lucrarilor de demolare aferente amplasamentului sondei care se demolează vor fi dezafectate.

Premergător dezafectării conductelor din interiorul amplasamentului se vor lua următoarele măsuri:

- se va împrejmui zona de lucru cu banda de semnalizare și se vor monta panouri de avertizare asupra pericolelor;

- șantierul va fi dotat cu echipamente necesare stingerii incendiilor;

- personalul prezent pe șantier va fi instruit în vederea respectării normelor de protecție a muncii și utilizarea echipamentelor de stingere a incendiilor.

Dezafectarea conductelor tehnologice din interiorul amplasamentului va cuprinde următoarele etape:

- se vor asigura și se vor goli conductele identificate. Reziduurile rezultate în urma golirii conductelor se vor depozita în habe metalice și ulterior vor fi transportate în locațiile indicate de reprezentanții Petrom;

- pe traseul conductelor se vor executa săpături manuale pentru decopertarea lor;

- se vor deconecta conductele de la rețeaua principală montându-se în loc o blindă;

- se vor tăia tronsoane de conducte și se vor transporta de pe amplasament.

Deșeurile metalice rezultate vor fi depozitate în locul special amenajat pentru depozitarea deșeurilor, urmând ca la finalul lucrărilor să fie predate catre OMV Petrom sau către firme autorizate de recuperare și valorificare a deșeurilor refolosibile, după caz.

### Lucrări de demolare

#### Demolarea structurilor din beton

Pentru executarea acestor lucrări se pot stabili mai multe operatiuni tehnologice de lucru în funcție de următoarele condiții:

- tipurile de utilaje avute în dotare de societatea care execută demolarea;

- structura constructivă a elementelor din beton;

- poziția de lucru (orizontal sau vertical);

- dimensiunea lucrărilor executate;

- spațiul în care se execută operația;

- timpul avut la dispoziție pentru executarea lucrărilor.

În funcție de utilajele folosite pentru demolarea structurilor din beton, se pot folosi următoarele metode:

  - prin tragere sau împingere;

  - prin răsturnare sau afundare;

  - prin utilizarea excavatorului;

  - prin șocuri repetate;

  - prin folosirea de dispozitive hidraulice.

Dezafectarea fundațiilor de beton se va face prin mijloace mecanice. Operațiunea de degajare a betonului din fundații va fi precedată de săpătura pământului din jurul betonului.

Beciul sondei se va desființa, iar golul rămas se va umple cu sol curat. Se va acorda atenție sporită ca în timpul lucrărilor de desființare să nu fie afectată coloana sondei.

#### Dezafectarea suprafetei pietruite

Dezafectarea suprafetei pietruite din cadrul amplasamentului se va realiza prin îndepărtarea stratului format din amestecul de piatră și pământ. Inainte de dezafectare, daca se va considera necesar, se va efectua scarificarea suprafetei pietruite ce se va dezafecta.

Deșeurile rezultate în urma dezafectării construcțiilor de pe amplasament se vor stoca temporar, selectiv, in spatii special amenajate si vor fi transportate in vederea tratarii/valorificarii/eliminarii prin societati specializate autorizate.

La finalizarea lucrarilor de dezafectare, se va executa umplerea golurilor excavate cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. Solul curat utilizat pentru umplutură trebuie să aibă categoria similară cu cea a solului învecinat amplasamentului.

Lucrările de demolare/desfiintare vor fi făcute de echipe specializate în lucrări de demolare, conduse permanent de un cadru tehnic competent cu experiență în acest gen de lucrări.

Tot personalul muncitor va fi dotat obligatoriu cu echipament individual de protecție în conformitate cu cerințele normelor de sanatate si securitate in munca.

Pe toată durata lucrarilor de demolare/desfiintare, conducătorul lucrării va supraveghea, coordona și verifica permanent răspunzând direct de respectarea atât a tehnologiilor de lucru, cât și a Normelor de Sanatate si Securitate in Munca existente în vigoare la data executiei lucrarilor referitoare la lucrări de demolare.

Prin responsabilitatea conducătorului lucrării, se va interzice cu desăvârșire continuarea lucrărilor de demolare începute fără luarea de măsuri de protecție și asigurarea stabilității tuturor elementelor demolate parțial.

#### Lucrări de curatare a beciului

In vederea evaluarii calitatii solului din amplasamentul sondei 251 Scarisoara Noua, au fost efectuate investigatii pe amplasament constand in executia de foraje si prelevarea de probe de sol. Probele prelevate au fost analizate in vederea determinarii concentratiei de Total Hidrocarburi din Petrol (THP). Planul de prelevare probe este prezentat in Anexe.

Lucrarile de investigare au avut ca scop stabilirea distributiei  poluantilor in mediul geologic si gradului de contaminare a solului pe amplasamentul sondei 251 Scarisoara Noua si a propunerii metodei de remediere a terenului aferent.

În urma rezultatelor analizelor efectuate în laborator, valorile măsurate ale indicatorului THP pentru probele prelevate sunt următoarele:

Tabelul nr. 3.1. – Rezultatele analizelor de laborator.

| Nr. Crt | Codificare probă | Nivel de prelevare raportat la CTN [m] | THP [mg/kg s.u.] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | P1 | 0.05 | 280 |
| 2 | P1 | 0.3 | 1510 |
| 3 | P1 | 0.6 | 159 |
| 4 | P1 | 0.9 | 129 |
| 5 | P2 | 0.05 | 49.0 |
| 6 | P2 | 0.3 | 40.0 |
| 7 | P2 | 0.6 | 30.0 |
| 8 | P2 | 0.9 | 31.0 |
| 9 | P3 | 0.05 | 413 |
| 10 | P3 | 0.3 | 165 |
| 11 | P3 | 0.6 | 42.0 |
| 12 | P3 | 0.9 | 34.0 |
| 13 | P4 | 0.05 | 97.0 |
| 14 | P4 | 0.3 | 90.0 |
| 15 | P4 | 0.6 | <27.0 |
| 16 | P4 | 0.9 | 250 |
| 17 | P5 | 0.05 | 34.0 |
| 18 | P5 | 0.3 | 32.0 |
| 19 | P5 | 0.6 | 31.0 |
| 20 | P5 | 0.9 | 31.0 |

Avand in vedere folosinta terenului, rezultatele valorilor determinate pentru probele de sol au fost comparate cu valorile de referință pentru urme de elemente chimice în sol, pentru terenuri cu folosință mai putin sensibila, conform Ordinul MAPPM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Raportarea valorilor indicatorului de calitate Total Hidrocarburi din Petrol la valorile de referință conform ordinului MAPPM 756/1997 a evidențiat:

Foraj P1:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.3 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza peste pragul de alerta, dar sub pragul de interventie pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.6 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.9 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

Forajele P2, P3, P4 si P5:

- la adancimea 0.05 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.3 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.6 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

- la adancimea 0.9 m s-a constatat ca valoarea concentratiei indicatorului THP se situeaza sub pragul de alerta pentru terenuri cu folosinta mai putin sensibila.

În baza valorilor indicatorilor THP identificate prin analizele de laborator, nu sunt recomandate lucrari de excavare, ci doar de curatare a beciului sondei:

- Volum de pamant contaminat din curățarea beciului: 2.00[m] x 2.00[m] x 1.80[m] = 8[mc]. Total volum de sol contaminat: 8[mc].

Dupa finalizarea curatarii beciului se vor preleva probe de sol din peretii golului rezultat, iar raportarea acestora se va face la valorile de referinta prevazute in Ordinul 756/1997 pentru categoria de folosinta a terenului. Rezultatele obtinute in urma analizei se vor transmite la APM Satu Mare sub forma de raport de incercare, insotite de planul de prelevare probe.

Încărcarea și transportul solului contaminat se va efectua cu mijloace de transport autorizate, către stațiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizați în acest sens.

Umplerea golului rezultat in urma curatarii beciului și aducerea terenului amplasamentului cât mai aproape de starea naturală se face până la cotele terenurilor învecinate. Umplerea se va realiza cu sol curat furnizat din surse autorizate în acest sens. Solul curat utilizat pentru umplutură trebuie să aibă categoria similară cu cea a solului învecinat amplasamentului.

Suprafețele afectate de lucrari se vor nivela si inierba.

Pe toata perioada de realizare a lucrarilor prevazute in proiect se vor lua toate măsurile de protejare a mediului înconjurător, în conformitate cu legislația în vigoare, prin evitarea transmiterii de vibrații puternice sau șocuri, împroșcări de materiale, degajare puternică de praf, asigurarea acceselor necesare, împrejmuirea zonei etc.

Executantul lucrărilor este obligat să completeze pentru fiecare operațiune executată Registrul Activităților. Operațiunile cuprinse în Registrul Activităților se vor aviza de beneficiar și de dirigintele de șantier.

## IMPACTUL LUCRARILOR ASUPRA MEDIULUI

Lucrarile propuse in cadrul proiectului nu vor avea impact negativ asupra factorilor de mediu. Prin executia lucrarilor mentionate mai sus, impactul adus mediului va fi unul pozitiv.

In perioada de executie, impactul produs de desfasurarea lucrarilor in cadrul santierului are efecte reduse asupra factorilor de mediu si anume:

- Impactul asupra aerului, in perioada de executie, este negativ dar redus si se datoreaza poluarii atmosferei prin gazele de ardere de la motoarele utilajelor terasiere, manipularea materialelor de umplutura, precum si prin pulberile produse prin circulatia vehiculelor utilizate de constructor;

- Impactul asupra apei, in perioada de executie, se poate produce ca urmare a scurgerilor accidentale de ape uzate menajere rezultate din activitatile igienico-sanitare din cadrul organizarii de santier si de la punctul de lucru (proximitatea amplasamentului sondei), scurgerilor accidentale de produse petroliere  sau uleiuri de la utilaje si autovehicule, intretinerea necorespunzatoare a utilajelor si autovehiculelor, depozitarea temporara necorespunzatoare a deseurilor menajere si a materialelor de umplutura in exces;

- Impactul asupra solului si vegetatiei se manifesta prin ocuparea temporara a unor suprafete de teren pentru organizarea de santier. La terminarea lucrarilor, constructorul va dezafecta zona organizarii de santier si va aduce terenul la starea initiala.

Amplasamentul sursei de sol (strat final), la finalizarea lucrarilor,  se recomanda sa fie inierbat.

# SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU

  - Caracteristicile si functiile solului, ale formatiunilor geologice si ale apelor subterane

Din punct de vedere geologic, judeţul Satu Mare se află la contactul dintre microplaca pannonică şi cea transilvană, iar din punct de vedere geografic la extremitatea de NV a României. Deoarece în regiune aflorează la zi formaţiuni holocen superioare (nisipuri, pietrişuri şi argile) şi doar local formaţiuni cristaline precambriene (zona Codru ) sau formaţiuni aparţinând eruptivului neogen (M-ţii Oaş -Gutîi), structura geologică se cunoaşte datorită cercetărilor efectuate în anii 60́ -́70 pentru evidenţierea de zăcăminte de ape geotermale şi a eventualelor zăcăminte de hidrocarburi. Fundamentul regiunii este constituit din formaţiuni aparţinând autohtonului de Bihor şi care cuprinde soclul cristalin, depozite sedimentare triasice, jurasice şi cretacic inferioare. Cristalinul – de vârstă precambriană este formată din şisturi cristaline în facies mezozonal (micaşisturi, gnaisse, cuarţite), cel mai apropiat afloriment al acestor formaţiuni fiind în afara judeţului, pe teritoriul com. Şamşud (jud. Sălaj). Aceste formaţiuni au fost întâlnite în forajele structurale de prospecţiuni între adâncimile de 1754 m şi 3005 m. Cristalinul prezintă o tendinţă pronunţată de afundare în trepte către vest. Peste formaţiunile sedimentare urmează o lacună de depunere, primele formaţiuni interceptate fiind cele aparţinând depozitelor în facies de fliş de vârstă cretacic inferioară în zona de sud a judeţului. Cuvertura post-tectonică (depozitele sedimentare paleogene) sunt dispuse transgresiv şi discordant peste formaţiunile cretacice. Grosimea acestor formaţiuni atinge 1000 m şi prezintă un facise flişoid, grezos, fiind format în preponderenţă din gresii şi argile. Formaţiunile neogene stau transgresiv şi discordant peste formaţiunile paleogene şi sunt compuse din depozite miocene (badenian şi sarmaţian) şi pliocene în facies pannonic. Grosimea acestor formaţiuni atinge dezvoltarea maximă de cca. 450 m la nord de mun. Carei. Sarmaţianul este reprezentat în zonele de ramă şi în sectoarele de ridicare a fundamentului. Formaţiunile sunt compuse din gresii şi marne cu intercalaţii de conglomerate. În general toate aceste formaţiuni sedimentare urmează structura regiunii, având tendinţa de afundare în trepte către vest. Pliocenul în facies pannonic este constituit din nisipuri şi pietrişuri, urmat de argile şi marne argiloase. Grosimea maximă a depozitelor a fost întîlnită în zona de subsidenţă majoră Moftin – Sânnicolau de Munte, unde grosimea depozitelor ajunge la 2800 m. În urma activităţilor vulcanice, în zona de N şi de E a judeţului, începând cu badenianul şi până la ponţian au fost puse în loc importante roci eruptive.

Delimitarea corpurilor de apă subterane s-a făcut numai pentru zonele în care există acvifere semnificative ca importanţă pentru alimentări cu apă şi anume debite exploatabile mai mari de 10 m3/zi. În restul arealului, chiar dacă există condiţii locale de acumulare a apelor în subteran, acestea nu se constituie în corpuri de apă, conform prevederilor Directivei Cadru 60 /2000 /EC.

Pentru amplasamentul sondei 251 Scarisoara Noua, probele prelevate din careul sondei au evidențiat următoarea litologie:

- In forajele P1, P2, P3, P4 si P5:

    - ±0.00m...-0.20m un strat de pamant in amestec cu pietris;

    - -0.20m...-0.90m un strat de argila nisipoasa.

## PROTECTIA CALITATII APELOR

Pe parcursul lucrarilor prevazute in proiect nu vor rezulta ape uzate tehnologice. In scopul reducerii/ eliminarii riscurilor de poluare a factorului de mediu apa pe perioada lucrarilor, se impun urmatoarele masuri:

- Stocarea temporara a deseurilor in spatii/recipiente special amenajate, in conformitate  cu reglementarile legale

- Uleiurile uzate, ce pot rezulta de la utilajele necesare lucrarilor de demolare/desfiintare, nu vor fi deversate in reteaua de canalizare sau in cursuri de apa; acestea vor fi gestionate in conformitate cu legislatia in vigoare, in vederea valorificarii / eliminarii prin firme autorizate.

- Aplicarea unor proceduri si masuri de prevenire a poluarii accidentale, care includ:

- Amenajari de spatii speciale in vederea stocarii temporare a deseurilor in functie de categoria acestora;Incarcare si transport pamant contaminat in cel mai scurt timp cu mijloace de transport autorizate, catre statiile de bioremediere OMV Petrom SA sau ale altor operatori economici autorizati in acest sens.

## PROTECTIA AERULUI

Lucrarile executate in proiect nu vor afecta negativ calitatea aerului. In timpul realizarii lucrarilor propuse pot aparea emisii in atmosfera.

Masuri de reducere a poluarii

Pentru asigurarea prevenirii poluarii aerului in perioada de executie vor fi luate urmatoarele masuri:

- pe perioada realizarii  lucrarilor  se va asigura revizia tehnica a  utilajelor si autovehiculelor; la realizarea lucrarilor vor fi utilizate utilaje si autovehicule care asigura respectarea legislatiei in vigoare privind  emisiile de noxe;

- asigurarea curateniei cailor de acces din organizarea de santier;

- se va reduce viteza de circulatie pe drumurile publice a vehiculelor grele pentru transportul materialelor;

- reducerea timpului de mers in gol a motoarelor utilajelor si mijloacelor de transport auto;

- impactul gazelor de ardere, provenite de la motoarele acestora, asupra aerului atmosferic va avea o pondere foarte mica. Limitarea preventiva a emisiilor din autovehicule se face prin conditiile tehnice impuse la omologarea acestora si pe toata durata de utilizare a acestora, prin inspectiile tehnice periodice obligatorii;

- nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

Avand in vedere ca emisiile datorate traficului autovehiculelor si utilajelor vor fi locale si vor avea loc pe perioade limitate de timp, acestea nu vor avea un impact asupra calitatii aerului

## PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUI SI VIBRATIILOR

Zgomotul are o actiune complexa asupra organismului si in functie de intensitate, frecventa si durata produce de la o stare de disconfort pana la afectarea starii de sanatate a personalului si populatiei din zona.

Combaterea zgomotului cuprinde:

sursa – alegerea de utilaje moderne, putin zgomotoase;

calea de propagare – carcasarea, ecranarea sau montarea surselor in spatii inchise.

Lucrarile propuse a fi executate in proiect nu vor constitui o sursa de zgomot sau vibratii. Pentru a evita orice disconfort, lucrarile de executie se vor desfasura numai in timpul zilei.

Singurele surse de zgomot sau vibratii vor fi autovehiculele si utilajele folosite. In situatia in care acestea sunt omologate si conforme cu normele tehnice in vigoare, zgomotul si vibratiile produse de acestea vor fi in limite legale.

## PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILOR

Lucrarile propuse nu vor reprezenta surse de radiatii.

## PROTECTIA SOLULUI SI SUBSOLULUI

In conditii normale, lucrarile propuse in proiect nu vor constitui o sursa de poluare a solului.

In caz accidental, in timpul executiei lucrarilor, o sursa posibila de poluare  locala a solului poate fi constituita de vehiculele si utilajele folosite, prin pierderi accidentale de combustibil sau ulei.

Pentru evitarea poluarii accidentale a solului si subsolului de la utilajele folosite in santier se impune ca, inaintea inceperii activitatii, utilajele sa fie verificate si eventualele neconformitati sa fie eliminate inainte de inceperea lucrarilor.

Nu se va permite folosirea autovehiculelor si a utilajelor neomologate si neconforme din punct de vedere al normelor tehnice in vigoare.

Operatiile de intretinere a echipamentelor vor fi realizate doar in atelierespecializate autorizate.

## PROTECTIA ECOSISTEMELOR TERESTRE SI ACVATICE

Proiectul intra sub incidenta art. 28 din O.U.G  nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu modificarile si completarile ulterioare, amplasamentul acestuia fiind inclus in siturile Natura 2000: RO SCI 0020 Campia Careiului si RO SPA 0016 Campia Nirului – Valea Ierului.

Situl RO SCI 0020 Campia Careiului

Câmpia Careiului este un sit de importanță comunitară (SCI) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei și faunei sălbatice, precum și a habitatelor de interes comunitar aflate în arealul zonei protejate. Aria naturală este situată în extremitatea nord-vestică a Transilvaniei (în apropierea limitei de graniță cu Ungaria), pe teritoriile județelor Bihor și Satu Mare si se extinde pe suprafaţa totală de cca. 24.224 ha.

Biodiversitate:

Aria naturală dispune de 12 tipuri de habitate naturale (Păduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor râuri; Vegetație de silvostepă eurosiberiană cu Quercus spp; Zăvoaie cu Salix alba și Populus alba; Pajiști xerice pe substrat calcaros; Pajiști cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase; Pajiști de altitudine joasă; Pajiști aluviale din Cnidion dubii; Comunități de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan și alpin; Cursuri de apă din zonele de câmpie, până la cele montane, cu vegetație de Ranunculion fluitantis și Callitricho-Batrachion; Râuri cu maluri nămoloase cu vegetație de Chenopodion rubri si Bidention; Depresiuni umede intradunale și Dune panonice) ce asigură condiții de hrană și viețuire mai multor specii faunistice (mamifere, păsări, amfibieni, reptile, pești, insecte) și protejează elemente floristice rare.

Faună

La baza desemnării sitului se află câteva specii faunistice (mamifere, reptile, amfibieni, păsări, pești, insecte); dintre care unele enumerate în anexa I-a a Directivei Consiliului European 92/43/CE din 21 mai 1992 (privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică) sau aflate pe lista roșie a IUCN; astfel:

- Mamifere cu specii de: cerb (Cervus elaphus), căprioară (Capreolus capreolus), pisică sălbatică (Felis silvestris), jderul de copac (Martes martes), popândău european (Spermophilus citellus), orbete (Nannospalax leucodon), hârciog european (Cricetus cricetus), hermină (Mustela erminea), șoarecele pitic (Micromys minutus), chițcan mic de apă (Neomys anomalus);

- Păsări (migratoare, de pasaj) protejate la nivel european prin Directiva CE 147/CE (anexa I-a) din 30 noiembrie 2009: sfrânciocul cu frunte neagră (Lanius minor), sfrâncioc roșiatic (Lanius collurio), acvilă țipătoare mare (Aquila clanga), acvilă țipătoare mică (Aquila pomarina), șoim dunărean (Falco cherrug), cresteț cenușiu (Porzana parva), cresteț pestriț (Porzana porzana), viespar (Pernis apivorus), pescăruș albastru (Alcedo atthis), caprimulg (Caprimulgus europaeus), erete de stuf (Circus aeruginosus), erete vânăt (Circus cyaneus), ciocănitoare de stejar (Dendrocopos medius), ciocănitoare neagră (Dryocopus martius), ciocănitoarea de grădină (Dendrocopos syriacus);

- Reptile și amfibieni: șarpele de alun (Coronella austriaca), șarpele de apă (Natrix tessellata), șarpele de casă (Natrix natrix), șopârlă de munte (Lacerta vivipara, Zootoca vivipara), țestoasa de baltă (Emys orbicularis), buhaiul de baltă cu burtă roșie (Bombina bombina), broască râioasă (Bufo bufo), broasca de pământ (Pelobates fuscus), broască râioasă verde (Bufo viridis), broasca verde (Rana esculenta), broasca mare de lac (Rana ridibunda), tritonul cu creastă (Triturus cristatus), tritonul cu creastă danubian (Triturus dobrogicus), tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis);

- Pești: zvârlugă (Cobitis taenia), țigănuș (Umbra krameri), țipar (Misgurnus fossilis), boarță (Rhodeus sericeus amarus), caracudă (Carassius carassius).

- Nevertebrate (gândaci, fluturi): cosașul-de-munte-cu-picioare-roșii (Odontopodisma rubripes), croitorul mare al stejarulu (Cerambyx cerdo), rădașcă (Lucanus cervus), gândaci )din speciile Eurydema fieberi și Sternodontus obtusus), fluturele maturna (Euphydryas maturna), fluturele purpuriu (Lycaena dispar), fluturașul albastru cu puncte negre (Maculinea teleius).

Floră

În arealul sitului este semnalată prezența câtorva rarități floristice (arbori, arbusti, flori și ierburi); printre care unele protejate prin aceeași Directivă a CE 92/43/CE din 21 mai 1992, privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică.

Printre speciile de plante care vegetează la nivelul ierburilor se află mai multe rarități floristice protejate la nivel european prin aceeași Directivă CE 92/43/CE din 21 mai 1992; astfel: stânjenelul sălbatic de stepă (Iris aphylla ssp. hungarica), stânjenelul de nisip (Iris humilis ssp. arenaria), dediței (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica), pălămidă (Cirsium brachycephalum), clopțelul cu frunze de crin (Adenophora lilifolia), angelică(Angelica palustris), trifoiașul-de-baltă (Marsilea quadrifolia), otrățelul bălților (Aldrovanda vesiculosa), frăsinel (Dictamnus albus), mlăștiniță (Epipactis palustris), siminoc (din specia Helichrysum arenarium), o specie de clopoțel (Jasione montana) din familia Campanulaceae, ghiocelul de baltă (Leucojum aestivum), buhai (Listera ovata), flocoșele (Lychnis coronaria), bujori (Orchis laxiflora ssp. elegans), untul-vacii (Orchis morio), stupiniță (Platanthera bifolia), orhidee (Platanthera chlorantha), broscăriță (Potamogeton acutifolius), piciorul cocoșului (Ranunculus lingua), ștevie de baltă (Rumex aquaticus), saxifragă (Saxifraga bulbifera), cimbrișor sălbatic (Thymus glabrescens), bulbuc de munte (Trollius europaeus), sunătoare (Hypericum tetrapterum), pipiriguț (Eleocharis carniolica), Elymus hispidus (o specie de iarbă din familia Poaceae), păiuș (Festuca vaginata), rogoz (Carex supina).

Flora lemnoasă are în componență arbori și arbusti cu specii de: jugastru (Acer campestre), frasin (Fraxinus), stejar (Quercus robur), ulm de câmp (Ulmus minor), plop alb (Populus alba), plop negru (Populus nigra), salciei târâtoare (Salix rosmarinifolia), alun (Corylus avellana), porumbar (Prunus spinosa), soc (Sambucus L.), păducel (Crataegus monogyna), corn (Cornus mas).

Situl RO SPA 0016 Campia Nirului – Valea Ierului

Acest sit se întinde pe o suprafaţă totală de cca. 38.682,1 ha în judeţele Satu Mare şi Bihor. Este caracterizat printr-o varietate a habitatelor seminaturale, fâneţe, păşuni, tufărişuri, terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleştee. Situl cuprinde următoarele arii naturale protejate: Pădurea de frasini Urziceni, Dunele de nisip de la Foieni, Mlaştina de la Vermeş și Complexul hidrografic Valea Rece de la Sălacea.

Biodiversitate:

Situl este caracterizat printr-o heterogenitate mare a habitatelor (fâneţe, păşuni, tufărişuri, terenuri arabile extensive, păduri de foioase, lacuri de acumulare, heleșteie), care adăpostesc o avifaună bogată atât ca număr de specii cât şi ca dimensiuni populaţionale. De remarcat este faptul că în acest sit se găsește o treime din habitatul de dune de nisip din țară. Situl a fost desemnat în scopul conservării a 26 de specii de păsări de interes comunitar între care se găsesc atât specii de habitate forestiere, cât şi specii de habitate deschise şi zone umede.

Situl adăposteşte trei specii de interes conservativ la nivel internațional (şoimul dunărean, dumbrăveanca și vânturelul de seară), șase specii ameninţate la nivelul Uniunii Europene (eretele de stuf, eretele sur, stârcul roşu, buhaiul de baltă, pasărea ogorului și barză albă), precum şi aglomerări mari de câteva zeci de mii de păsări acvatice migratoare din 27 de specii în perioadele de pasaj. Ca şi particularităţi avifaunistice, acest sit adăposteşte singura populaţie semnificativă numeric de pasărea ogorului din Câmpia de Vest şi cea mai mare populaţie cuibăritoare de barză din ţară.

In timpul executiei lucrarilor, avand in vedere sursele potentiale de poluare, nu vor fi  afectate ecosistemelor terestre si acvatice. Intrucat prin realizarea lucrarilor se urmareste aducerea unui beneficiu asupra amplasamentului se poate considera ca impactul final al proiectului este pozitiv.

Lucrarile propuse in cadrul proiectului nu reprezinta activitati ce pot pune in pericol ecosistemele terestre si acvatice din zona amplasamentului.

La finalizarea lucrarilor, prin eliminarea completa a tuturor posibilitatilor de aparitie a riscului de poluare a factorilor de mediu, se va aduce un aport pozitiv in cadrul asigurarii protectiei ecosistemelor terestre si acvatice.

Lucrarile proiectate au un caracter temporar si sunt de scurta durata, desfasurarea tuturor activitatilor fiind estimata la o perioada de  6 zile. Din totalul acestor zile, perioada efectiva de desfiintare a elementelor de beton posibil a fi identificate in amplasament, excavarea solului contaminat si umplerea golurilor rezultate este estimata la 4 zile. Tinand cont de faptul ca zgomotul produs in aceste activitati, cat si emisiile in aer sunt minime, iar intervalul de timp este, de asemenea, redus se poate considera ca nu vor fi perturbate habitate si specii de flora sau fauna de interes comunitar.

Organizarea de santier nu se va realiza in cadrul amplasamentului sondei si nici in interiorul ariei naturale protejate.

Tinand cont ca amplasamentul se afla pe teritorului siturilor RO SCI 0020 Campia Careiului si RO SPA 0016 Campia Nirului – Valea Ierului se recomanda urmatoarele masuri in etapa de dezafectare si reabilitare a sondei:

- lucrarile propuse se vor realiza in afara perioadelor de reproducere a speciilor de pasari;

- se vor limita pe cat posibil suprafetele folosite privind amplasarea utilajelor si echipamentelor;

- amplasamentul materialelor folosite cat si amplasamentul deseurilor rezultate se vor demarca si limita la suprafete cat mai reduse;

- se vor utiliza pe cat posibil cai de acces din afara sitului, evitandu-se astfel pe cat posibil tranzitarea sitului cu mijloacele de transport;

- se vor utiliza echipamente si utilaje cu nivel redus de zgomot si vibratii si de asemenea cu nivel scazut de emisii si noxe;

- se propune o perioada cat mai scurta de realizare a lucrarilor;

- instruirea personalului muncitor cu privire la respectarea masurilor de protectie a sitului;

- la finalizarea lucrarilor se va asigura aducerea la folosinta naturala a posibilelor suprafete ocupate temporar;

- gestionarea deseurilor rezultate din activitatea de dezafectare se va realiza corespunzator prin amenjarea unui spatiu special destinat colectarii acestora si preluarea acestora de catre societati autorizate, functie de tipul deseurilor;

- curatarea zilnica la sfarsitul programului de lucru a frontului de lucru;

- interzicerea spalarii autovehiculelor si utilajelor in zona de lucru.

La aprecierea impactului asupra asupra sitului se au in vedere urmatoarele:

- vulnerabilitatea sitului in perioada de reproducere a speciilor de pasari;

- vulnerabilitatea sitului in perioada de cuibarit a speciilor de pasari;

- perioada de lucru propusa in afara perioadelor vulnerabile de reproducere si cuibarit a speciilor de pasari;

- masurile propuse privind limitarea impactului asupra sitului in perioada de realizare a lucrarilor;

- prin amenajarea lucrarilor propuse nu se va modifica regimul hidrologic al zonei, iar calitatea aerului in zona nu va suferi modificari majore, in consecinta vegetatia zonei si fauna nu se modifica prin lucrarile propuse de proiect;

- activitatea in sine nu presupune utilizarea unor substante chimice ce ar putea afecta calitativ elementele caracteristicile  sitului pe toata durata activitatii zilnice.

- refacerea terenului sondei 251 Scarisoara Noua si realizarea/dezvoltarea unui mediu propice si similar cu intreaga suprafata a sitului;

- reincadrarea amplasamentului in peisajul zonei;

- afectarea redusa a parametrilor cantitativi si calitativi ai speciilor tinta, avand in vedere  cerintele ecologice ale speciilor tinta relevante pentru posibilul impact al proiectului si  vulnerabilitatile sitului in anumite perioade in care nu se recomanda realizarea lucrarilor propuse.

Avand in vedere masurile propuse cat si cele mentionate la aprecierea impactului, probabilitea impactului asupra speciilor din siturile Natura 2000: RO SCI 0020 Campia Careiului si RO SPA 0016 Campia Nirului – Valea Ierului este una redusa, pe perioada de realizare a proiectului.

Asadar,  magnitutidea si complexitatea impactului se pot clasifica ca nesemnificative.

Activitatile desfasurate in cadrul proiectului „ Lucrări de abandonare aferente sondei 251 Scarisoara Noua”, NU AFECTEAZA respectarea obiectivului de asigurare, menținere și refacere a stării favorabile de conservare pentru toate speciile și habitatele de interes comunitar, așa cum se prevede în directivele europene de conservare a naturii.

## PROTECTIA ASEZARILOR UMANE SI A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

Lucrarile care vor fi efectuate nu prezinta risc pentru asezarile umane. In zona nu exista obiective de interes public.

Lucrarile nu vor afecta in nici un fel obiectivele de interes public.

## GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT

In perioada de realizare a lucrarilor propuse prin proiect este obligatorie gestionarea corespunzatoare a deseurilor in  conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Deseurile rezultate pe parcursul lucrarilor vor fi stocate temporar pe categorii, in spatii/recipiente special amenajate. Societatea care va executa lucrarile va incheia un contract de preluare a deseurilor cu firme specializate in colectarea/tratarea/valorificarea/eliminarea deseurilor.

Tipurile de deseuri rezultate sunt prezentate in tabelul nr. IV.8.1.

Pentru stabilirea tipului de deseu si a modalitatii de gestionare se vor efectua analize in conformitate cu prevederile legislative specifice si cu solicitarile autoritatii competente de protectia mediului.

Deseurile rezultate se vor gestiona astfel:

- Deseuri inerte: se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

- Deseurile nepericuloase:

  - se vor valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

  - in situatia in care nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi eliminate prin firme autorizate;

- Deseurile periculoase:

  - Se vor trata si valorifica prin firme autorizate (inclusiv prin societatea care executa lucrarile daca detine autorizatiile de mediu necesare) sau in conformitate cu deciziile autoritatii competente pentru protectia mediului;

  - In situatia in care pentru deseurile tratate nu se va identifica o solutie de valorificare, acestea vor fi eliminate prin firme autorizate, fie ca deseuri nepericuloase, fie ca deseuri periculoase, in functie de caracteristicile acestora ulterior procesului de tratare;

  - Se vor elimina ca deseuri periculoase prin firme autorizate.

Tabelul nr. 4.8. Tipurile de deșeuri estimate a fi generate în cadrul lucrărilor de abandonare de suprafață

| Nr. Crt. | Denumire Deseu | Codificare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri din constructii si demolari (betoane) | 17 01 01 | Se vor preda la societăți autorizate în colectare/tratare/valorificare/eliminare |
| 2. | Sol contaminat cu hidrocarburi petroliere | 17 05 03* | Se va depozita controlat si va fi transportat la cea mai apropiata statie de bioremediere |
| 3. | Deseuri din constructii si demolari: amestecuri sau fractii separate de beton, caramizi etc. cu continut de substante periculoase (betoane infestate cu titei) | 17 01 06* | Se vor preda la cele mai apropiate societati autorizate in colectare/tratare valorificare/eliminare |
| 4. | Deșeuri nepericuloase, deșeuri din construcții și demolări (balast) | 17 05 08 | Se vor preda la societăți autorizate în colectare/tratare/ valorificare/eliminare |
| 5. | Deseuri din constructii si demolari: resturi de balast cu continut de substante periculoase (balast contaminat) | 17 05 07* | Se vor preda la cele mai apropiate societăți autorizate în colectare/ tratare/valorificare/eliminare |

Deșeurile rezultate vor fi gestionate conform legislației specifice în vigoare - Legea nr. 211/2011.

De asemenea din activitatile desfasurate pot rezulta si Deseuri municipale amestecate, care se vor depozita corespunzator si se vor preda la societati autorizate pentru a fi transportate la un depozit autorizat.

| Nr. Crt. | Denumire Deseu | Codificare | Mod de gestionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deseuri municipale amestecate | 20 03 01 | Se vor depozita corespunzator si se vor preda la societati autorizate pentru a fi transportate la un depozit autorizat. |

## GOSPODARIREA SUBSTANTELOR SI PREPARATELOR CHIMICE PERICULOASE

Singurele substante periculoase utilizate vor fi uleiurile si combustibilii folositi pentru functionarea utilajelor folosite pentru executarea lucrarilor.

Acestea nu vor fi depozitate pe amplasament. Alimentarea cu combustibil se va efectua la statii specializate, iar schimbul de ulei se va efectua doar de catre firme specializate.

# PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI

Prin realizarea activitatilor propuse se va elimina impactul negativ al activitatii istorice de extractie a titeiului asupra factorilor de mediu. Intrucat sursele de poluare au fost eliminate la incetarea activitatii de extractie, iar sursele remanente vor fi eliminate in cadrul acestei etape, nu va mai fi necesara desfasurarea de activitati de monitorizare a mediului dupa finalizarea lucrarilor.

# JUSTIFICAREA INCADRARII PROIECTULUI, DUPA CAZ, IN PREVEDERILE ALTOR ACTE NORMATIVE NATIONALE CARE TRANSPUN LEGISLATIA COMUNITARA (IPPC, SEVESO, COV, LCP, DIRECTIVA-CADRU APA, DIRECTIVA-CADRU AER, DIRECTIVA-CADRU A DESEURILOR ETC.)

Directiva IPPC  - Nu este cazul

Directiva SEVESO – Nu este cazul

Directiva COV – Nu este cazul

Directiva LCP – Nu este cazul

Directiva- cadru apa

In urma realizarii lucrarilor nu vor rezulta ape uzate si nu se va afecta stratul acvifer.

Directiva – cadru Aer

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, avand doar o influenta temporara locala.

Directiva – cadru Deseuri

Gestionarea deseurilor rezultate de pe amplasament se va face conform capitolului IV.8. GOSPODARIREA DESEURILOR GENERATE PE AMPLASAMENT .

# LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

Se va stabili necesarul de deplasare de personal, material și utilaje pentru executarea lucrărilor de desființare a construcțiilor și instalațiilor aferente.

Se vor trasa limitele amplasamentului și se va semnaliza șantierul corespunzător cu normele în vigoare pentru ca nicio persoană străină să nu aibă acces în zona lucrărilor de demolare. Se va monta panoul de identificarea investitiei și se va realiza împrejmuirea amplasamentului.

Se vor amenaja construcțiile necesare pentru asigurarea utilităților personalului din șantier: barăci, grupuri sanitare etc.

Se vor amenaja construcțiile și instalațiile aferente pentru deservirea lucrărilor: magazii, zone de staționare a utilajelor, zone separate de depozitare pentru solul curat excavat, deșeuri menajere, deșeuri contaminate și deșeuri necontaminate, etc.

Se va îndepărta vegetația spontană existentă pe amplasament prin cosire, pentru a se putea identifica amplasarea elementelor ce urmeaza a fi dezafectate/demolate si evacuate din amplasament.

# LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, IN CAZ DE ACCIDENTE SI /SAU LA INCETAREA ACTIVITATII

Lucrarile propuse in proiect includ si lucrarile de refacere a amplasamentului care au fost prezentate in cap. III.2.

Intocmit,

Ing. Catalin STOICA

S.C. IKEN CONSTRUCT MANAGEMENT S.R.L.

https://ro.wikipedia.org

http://www.galsudvestsatumare.ro

http://pasaridinromania.sor.ro/Campia-Nirului-Valea-Ierului