#  DATE GENERALE

## Denumirea obiectivului

STAȚIE DISTRIBUȚIE CARBURANTI

## Amplasamentul

Mun. Carei, str. Petőfi Sándor nr. 100, jud. Satu Mare

### Localizare şi topografie

Obiectivul studiat este amplasat în municipiului Carei,  str. Petőfi Sándor,  nr. 100, jud. Satu Mare, principalele vecinătăţi fiind:

N	– teren proprietate privată; str. Someș

S		– gospodărie particulară

E		– teren proprietate privată

V		– str. Petőfi Sándor

Topografie :

În zona de amplasare a obiectivului studiat terenul este plan.

## Beneficiar

SC ”DUELIX IMPEX” SRL

com. Apahida ,sat. Apahida, str. Libertății nr. 29, jud. Cluj

## Profil de activitate

Cod CAEN : 4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule în                                 magazine specializate

Alte activități declarate care nu fac obiectul autorizării:

  - 4711 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare              predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

  - 4719 comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare          predominantă de produse nealimentare

  - 4765 comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor, în magazine specializate

  - 4775 comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie, în                               magazine specializate

  - 4941 transporturi rutiere de mărfuri

## Mod de realizare a obiectivului

• Modul de stocare a carburanţilor :

- 4 rezervoare metalice subterane cu pereţi simpli, cu capacitatea totală de 44 mc ;

- rezervoarele subterane sunt amplasate în cuvă de protecție din beton armat.

Monitorizarea calităţii apei subterane se asigură prin forajul de hidroobservaţie situat în cuva rezervoarelor.

• Suprafaţa totală a obiectivului	1030 mp.

# I. DESCRIEREA ŞI REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR

# A. PROBE DE SOL

## A1. Descrierea precisă a tuturor investigaţiilor realizate, cu justificarea acestora

### Investigaţii realizate

Etapa I :

- faza de anchetă :

- ancheta documentară pe baza informaţiilor scrise, grafice şi orale legate de activităţile desfăşurate pe amplasament în prezent şi istoricul acestora, precum şi de caracterizarea condiţiilor hidrogeologice ale sitului în vederea determinării vulnerabilităţii mediului ;

- faza de teren :

- observaţii în teren cu identificarea şi localizarea zonelor afectate sau potenţial poluate, determinarea surselor şi cauzelor poluării ;

Etapa II :

- prelevarea probelor şi analizarea acestora în laboratoare specializate

- indicatori determinaţi :	pH - potențiometric

substanțe extractibile cu eter de petrol

### Justificarea investigaţiilor

- Investigaţiile efectuate au fost considerate necesare pentru stabilirea modului de afectare a factorului de mediu sol datorită surselor potenţiale menţionate anterior

- Modul de recoltare a probelor de sol precum şi numărul punctelor de prelevare au fost stabilite cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr.184/1997.

- Amplasarea punctelor de prelevare a probelor a fost făcută în aşa fel încât să fie depistată orice posibilă influenţă a activității asupra factorului de mediu sol.

- La elaborarea bilanţului de mediu nivel II. s-a ţinut cont şi de rezultatele investigaţiilor anterioare.

## A2. Descrierea tuturor reperajelor de sondaje executate cu structura geologică şi tehnicile de lucru

### Structura geologică

A. Fundamentul este cristalino-mezozoic şi apare fragmentat (cristalinul) pe falii de tip panonic (paralele Carpatilor) şi altele perpendiculare pe primele (de tip carpatic). Se realizează astfel o serie de horsturi şi grabene situate la adâncimi de 1500-3000 m.

B. Sedimentele mezozoice sunt mai groase în grabene, iar calcarele carstificate cantoneaza ape termale, care în foraje sunt ascensionale sau arteziene.

C. Paleogenul este reprezentat de petice de eocen şi strate groase de oligocen (cca. 500 m).

D. După o lacună, urmează principalele formaţiuni de umplutură a depresiunii, compuse din mio-pliocen, groase de peste 1000 m şi cu faciesuri diverse (marin, salmastru, lacustru, continental, plus tufuri vulcanice începând din badenian).

-Badenianul (cu care debuteaza miocenul) se întâlneste la adâncimile 1652-2096 m, ,iar sarmatianul între 964-1090 m, indicând faptul că a fost mult erodat.

-Pannonianul apare la zi în latura de SE a Câmpiei Careiului, stând direct pe cristalin, iar apoi coboară sub cuaternar. Se compune din marne nisipoase, cu intercalaţii de nisip şi de tufuri vulcanice. Grosimea sa este mică acolo unde vine în contact cu cristalinul (în est) şi atinge peste 1000 m la N de Carei.

-Cuaternarul se extinde pe toată Câmpia Careiului, atât la zi cât şi în subsolul imediat.

Ea este alcătuită din argilă roșie cu intercalații de loess-uri, are uneori pietrișuri mărunte, dar mai ales concreţiuni feromanganoase. Pietrişurile sunt adesea cristaline, venite din Culmea Codrului.

Hidrogeologia regiunii

Nivelul pânzei freatice este variabil în funcție de anotimp şi stratificația terenului. Astfel în unele foraje apa apare la 2,8÷3,0 m, iar în altele la 5÷7 m.

Apele captive de adâncime se găsesc cantonate în strate pannoniene şi cuaternare.

În pannonian există două etaje acvifere complexe. Cel superior cu ape dulci, carbonatate, la adâncimi de 84÷300 m, folosite în alimentarea localităților. Etajul inferior este sub 800÷900 m, are ape minerale şi termale şi debitează ascensional sau artezian în foraje. Acestea au o mineralizație medie de 3,5 g/dmc şi temperaturi care variază între 50÷70 oC.

Mult mai importante sunt apele cantonate în nisipurile şi pietrișurile cuaternare. Ele formează două complexe acvifere cu o distribuție neregulată din cauza lentilelor argilo-marnoase, intercalate în formațiunile permeabile. Aceste complexe se află între intervalele 7,8÷27,0 m şi 31,0÷53,0 m.

Apele captive prezintă caracter ascensional, stabilizat la 17,5 m.

### Tehnici de lucru

Punctele de prelevare au fost stabilite în funcţie de natura surselor de poluare şi a poluantului precum şi de caracteristicile amplasamentului, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 184/1997, Anexa A3.

Probele de sol au fost prelevate cu ajutorul unei sonde pedologice de la adâncimi situate la 0÷5 cm respectiv 30 cm.

Probele prelevate au fost ambalate în pungi din polietilenă şi transportate în vederea analizei în Laboratorul Oficiului Studii Pedologice şi Agrochimice din Satu Mare care a emis buletinul de analiză nr. 103/18.09.2018.

Cele 3 puncte de prelevare sunt :

• Punctul S1 :	- în cuva rezervoarelor ;

- N: 4741,343 ; E: 2227,509

- prelevare de la 		0 ÷  5 cm ; 30 cm

• Punctul S2 :	- zona alimentare rezervoare ;

- N: 4741,348 ; E: 2227,510

- prelevare de la 		0 ÷  5 cm ; 30 cm

• Punctul S3 :	- zona verde acces stație ;

- N: 4741,341 ; E: 2227,491

- prelevare de la 		0 ÷  5 cm ; 30 cm

## A3. Toate rezultatele analizelor efectuate şi compararea acestora cu valorile pragurilor din Reglementarea privind evaluarea poluării mediului

- rezultatele analizelor efectuate sunt prezentate comparativ cu pragurile de reglementare în tabelul următor :

| Loc (punct) de prelevare | Adâncimea de prelevare ( cm ) | Substanțe extractibile ( mg/kg subst. uscată ) | pH |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 Cuva rezervoarelor | 0÷5 | 220 | 7,21 |
|  | 30 | 340 | 7,39 |
| S2 Zona alimentare rezervoare | 0÷5 | 460 | 7,51 |
|  | 30 | 600 | 7,68 |
| S3 Spaţiu verde – zona acces stație | 0÷5 | 340 | 7,70 |
|  | 30 | 200 | 7,76 |
| Prag de alertă |  | 1000 | - |
| Prag de intervenţie |  | 2000 | - |

# B. PROBE DE APĂ SUBTERANĂ

## B1. Descrierea precisă a tuturor investigaţiilor realizate, cu justificarea acestora

### Investigaţii realizate

- faza de anchetă:

- culegerea de informaţii privind activităţile desfăşurate pe amplasament în prezent şi anterior precum şi condiţiile hidrogeologice ale zonei;

- faza de teren:

- observaţii în teren cu identificarea şi localizarea zonelor afectate sau potenţial poluate, determinarea surselor şi cauzelor poluării ;

- prelevarea probei de apă subterană din forajul de hidroobservaţie şi analizarea în laborator specializat :

- indicatori determinaţi :	pH

substanțe extractibile cu eter de petrol

produse petroliere

### Justificarea investigaţiilor

- Investigaţiile efectuate au fost considerate necesare pentru stabilirea modului de afectare a apelor subterane datorită surselor potenţiale menţionate anterior.

- Modul de recoltare a probelor a fost efectuat cu respectarea prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr. 184/1997.

- Amplasarea forajului de hidroobservaţie a fost făcută în aşa fel încât să fie depistată orice posibilă influenţă a obiectivului studiat asupra apelor subterane.

## B2. Descrierea tuturor analizelor executate şi tehnicile de lucru

### Tehnici de lucru

#### Proba de apă subterană a fost prelevată de către beneficiar din forajul de hidroobservație situat în cuva rezervoarelor de depozitare a produselor petroliere.

Proba de apă subterană a fost recoltată conform prevederilor Ordinului M.A.P.P.M. nr. 184/1997 şi transportată în recipient din sticlă în vederea analizei într-un laborator specializat (APM Satu Mare).

Metodele de analiză sunt prezentate în tabelul următor:

| Indicator | Metoda de analiză |
| --- | --- |
| pH | SR ISO 10523 / 97 |
| Substanțe extractibile cu eter de petrol | STAS 7587-96 |
| Produse petroliere | SR EN 903-2003 |

## B3. Toate rezultatele analizelor efectuate şi compararea acestora cu valorile pragurilor din Reglementarea privind evaluarea poluării mediului

- Rezultate determinărilor de laborator:

Calitatea apelor subterane este reglementată de Ordinul nr. 621/2014 (Ordin 137/2009) prin valori de prag pentru apele subterane din Romania şi Legea 458/2002 privind calitatea apei potabile.

Rezultatele obținute – conform RI Nr. 23/13.08.2018 eliberat de Laboratorul de încercări fizico-chimice și biologice al APM Satu Mare, raportate la valorile limite admise sunt redate în tabelul următor:

| Loc (punct) de prelevare | pH | Substanțe extractibile | Produse petroliere |
| --- | --- | --- | --- |
| Foraj hidroobservație AS1 | 7,21 | SLD | SLD |
| L. 458 / 2002 | - | Abs | - |
| Ord. 137/2009 | - | — | - |

# II. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI

# A. REZUMATUL NECONFORMĂRII CUANTIFICATE

## A1. Factor de mediu SOL

#### În cadrul obiectivului studiat au fost executate investigaţii prin recoltare de probe de sol din 3 puncte de prelevare considerate semnificative pentru caracterizarea modului de afectare a solului, de la diferite adâncimi, conform planului de situaţie anexat.

### Aspecte privind conformarea cu legislaţia în vigoare

Nu au fost identificate neconformări din punct de vedere al afectării factorului de mediu sol, pragul de alertă pentru categoria de folosință mai puțin sensibil nefiind atins de probele analizate.

### Concluzii

- Concentrațiile de substanțe extractibile cu eter de petrol determinate în probele de sol prelevate din punctele S1, S2 şi S3 nu ating pragul de alertă pentru categoria de folosință mai puțin sensibil, stabilit prin Ordinul nr. 756/1997 al Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.

## A2. Factor de mediu APĂ SUBTERANĂ

#### S-a analizat o probă de apă din forajul de hidroobservație, amplasat în cuva rezervoarelor de depozitare a carburanților.

### Aspecte privind conformarea cu legislaţia în vigoare

Rezultatul analizei indică absența hidrocarburilor (valori sub limita de detecție a metodei de analiză).

### Concluzii

- Lipsa hidrocarburilor în apa din forajul de hidroobservație indică faptul că nu au existat pierderi / scurgeri de produse petroliere în cuva rezervoarelor.

# B. REZUMATUL OBLIGAŢIILOR NECUANTIFICATE ŞI AL OBLIGAŢIILOR CONDIŢIONATE DE UN EVENIMENT VIITOR ŞI INCERT

## B1. Factor de mediu SOL

- Se propune monitorizarea factorului de mediu sol prin prelevarea periodică de probe conform unui program stabilit de comun acord cu autoritatea de mediu.

- indicatori determinaţi :	- pH ;

- produse petroliere / substanțe extractibile cu eter de petrol

## B 2. Factor de mediu APĂ SUBTERANĂ

- Se propune monitorizarea factorului de mediu apă subterană – din forajul de hidroobservație, prin prelevarea periodică de probe conform unui program stabilit de comun acord cu autoritatea de mediu.

- indicatori determinaţi :	- pH ;

- produse petroliere

CUPRINS

 DATE GENERALE	1

Denumirea obiectivului	1

Amplasamentul	1

	Localizare şi topografie	1

Beneficiar	1

Profil de activitate	1

Mod de realizare a obiectivului	2

I. DESCRIEREA ŞI REZULTATELE INVESTIGAŢIILOR	2

A. PROBE DE SOL	2

A1. Descrierea precisă a tuturor investigaţiilor realizate, cu justificarea acestora	2

	Investigaţii realizate	2

	Justificarea investigaţiilor	2

A2. Descrierea tuturor reperajelor de sondaje executate cu structura geologică şi tehnicile de lucru	3

	Structura geologică	3

	Tehnici de lucru	4

A3. Toate rezultatele analizelor efectuate şi compararea acestora cu valorile pragurilor din Reglementarea privind evaluarea poluării mediului	4

B. PROBE DE APĂ SUBTERANĂ	5

B1. Descrierea precisă a tuturor investigaţiilor realizate, cu justificarea acestora	5

	Investigaţii realizate	5

	Justificarea investigaţiilor	5

B2. Descrierea tuturor analizelor executate şi tehnicile de lucru	5

	Tehnici de lucru	5

B3. Toate rezultatele analizelor efectuate şi compararea acestora cu valorile pragurilor din Reglementarea privind evaluarea poluării mediului	6

II. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI	6

A. REZUMATUL NECONFORMĂRII CUANTIFICATE	6

A1. Factor de mediu SOL	6

	Aspecte privind conformarea cu legislaţia în vigoare	6

	Concluzii	6

A2. Factor de mediu APĂ SUBTERANĂ	6

	Aspecte privind conformarea cu legislaţia în vigoare	7

	Concluzii	7

B. REZUMATUL OBLIGAŢIILOR NECUANTIFICATE ŞI AL OBLIGAŢIILOR CONDIŢIONATE DE UN EVENIMENT VIITOR ŞI INCERT	7

B1. Factor de mediu SOL	7

B 2. Factor de mediu APĂ SUBTERANĂ	7